# Отчёт по лабораторной работе 3

Анализ трафика в Wireshark

Одеджими Олуваколаде

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

# 2	Выполнение

## 2.1	Анализ параметров сетевого подключения и работы протоколов ARP и ICMP

### 2.1.1	Получение информации о текущем сетевом соединении

С помощью команды ipconfig в операционной системе Windows была выведена информация о параметрах беспроводного сетевого подключения.

В результате выполнения команды были получены следующие данные: - тип сетевого адаптера — беспроводная локальная сеть; - модель сетевого адаптера — Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz; - физический (MAC-) адрес сетевого интерфейса; - IPv4-адрес устройства — 192.168.1.69; - маска подсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.1.1; - адрес DHCP-сервера — 192.168.1.1; - адрес DNS-сервера — 192.168.1.1; - состояние DHCP — включён; - параметры аренды IP-адреса.

Полученная информация подтверждает корректную настройку сетевого подключения и использование автоматической адресации по протоколу DHCP.

Рис. 1: Вывод команды ipconfig

### 2.1.2	Определение MAC-адреса сетевого интерфейса

MAC-адрес сетевого интерфейса был определён из вывода команды ipconfig.
Физический адрес беспроводного адаптера:

F8-FE-5E-6F-7B-EC

Данный адрес является уникальным идентификатором сетевого интерфейса на канальном уровне модели OSI.

### 2.1.3	Анализ структуры MAC-адреса

MAC-адрес имеет длину 48 бит и представлен в шестнадцатеричном формате.
Структура MAC-адреса F8-FE-5E-6F-7B-EC:

- первые 24 бита (F8-FE-5E) — OUI (Organizationally Unique Identifier), идентифицируют производителя сетевого оборудования (Intel);

- последние 24 бита (6F-7B-EC) — уникальный идентификатор конкретного сетевого интерфейса.

Анализ первого октета (F8 = 11111000₂): - младший бит равен 0 — адрес индивидуальный (unicast); - второй младший бит равен 0 — адрес глобально администрируемый.

Следовательно, MAC-адрес является индивидуальным и глобально назначенным производителем.

## 2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Для проверки доступности шлюза по умолчанию была выполнена проверка с использованием команды ping для адреса 192.168.1.1.

В результате были успешно получены все ICMP эхо-ответы без потерь пакетов.

Рис. 2: Проверка доступности шлюза по умолчанию

### 2.2.1	Анализ ICMP эхо-запроса в Wireshark

В Wireshark был применён фильтр arp or icmp.
Был выбран ICMP эхо-запрос, отправленный от устройства к шлюзу.

Характеристики кадра: - длина кадра — 74 байта; - тип кадра — Ethernet II; - MAC-адрес источника — F8-FE-5E-6F-7B-EC; - MAC-адрес назначения — C8-7F-54-78-B6-F2; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

Рис. 3: ICMP эхо-запрос в Wireshark

### 2.2.2	Анализ ICMP эхо-ответа в Wireshark

Был проанализирован ICMP эхо-ответ, полученный от шлюза по умолчанию.

Характеристики кадра: - длина кадра — 78 байт; - тип кадра — Ethernet II; - MAC-адрес источника — C8-7F-54-78-B6-F2; - MAC-адрес назначения — F8-FE-5E-6F-7B-EC; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

Рис. 4: ICMP эхо-ответ в Wireshark

### 2.2.3	Анализ ARP-кадров

В процессе захвата трафика были зафиксированы ARP-запросы и ARP-ответы, используемые для сопоставления IP- и MAC-адресов.

ARP-запрос: - MAC-адрес источника — MAC-адрес компьютера; - IP-адрес источника — 192.168.1.69; - IP-адрес назначения — 192.168.1.1; - MAC-адрес назначения — широковещательный.

ARP-ответ: - MAC-адрес источника — MAC-адрес шлюза; - IP-адрес источника — 192.168.1.1; - MAC-адрес назначения — MAC-адрес компьютера.

Рис. 5: ARP-запрос и ARP-ответ

### 2.2.4	Захват трафика при обращении по доменному имени

Был запущен новый процесс захвата трафика. Выполнена проверка доступности доменного имени yandex.ru.

Получение ответов ICMP подтверждает корректную работу DNS и сетевого подключения.

Рис. 6: Ping доменного имени yandex.ru

В ходе анализа трафика были определены: - MAC-адрес источника — MAC-адрес сетевого интерфейса компьютера; - MAC-адрес назначения — MAC-адрес шлюза; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

Рис. 7: Анализ пакетов при обращении к внешнему ресурсу

Был изучен заголовок IPv4 одного из ICMP эхо-запросов: - версия IP — 4; - длина заголовка — 20 байт; - TTL — 128; - протокол — ICMP.

Полученные параметры соответствуют стандартной реализации сетевого стека в ОС Windows.

Рис. 8: Детальный анализ ICMP пакета

## 2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

### 2.3.1	Захват трафика и анализ HTTP (TCP)

- Запущена программа Wireshark и выбран активный сетевой интерфейс. После запуска был выполнен захват трафика.

- В браузере выполнен переход на сайт, работающий по протоколу HTTP (например, info.cern.ch), после чего в Wireshark установлен фильтр http.

- Проанализирован HTTP-запрос, переданный по протоколу TCP от устройства к веб-серверу.

- По данным захвата:

  - протокол канального уровня — Ethernet II;

  - IP-адрес источника — 192.168.1.69;

  - IP-адрес назначения — 188.184.67.127;

  - транспортный протокол — TCP;

  - порт источника — 52480 (эпhemeral/клиентский);

  - порт назначения — 80 (HTTP);

  - флаги TCP — PSH, ACK (передача данных в рамках установленного соединения);

  - длина TCP-сегмента (полезная нагрузка) — 448 байт;

  - длина TCP-заголовка — 20 байт (без опций);

  - окно приёма (Window) — 513; масштабирование окна — 256.

- Таким образом, HTTP-запрос передаётся поверх TCP, где соединение идентифицируется парой сокетов (IP:порт источника — IP:порт назначения), а параметры TCP (флаги, окна, номера последовательности/подтверждения) обеспечивают надёжную доставку данных.

Рис. 9: HTTP-запрос и параметры TCP (порт 80)

- Проанализирован HTTP-ответ сервера, полученный устройством по тому же TCP-соединению.

- По данным захвата:

  - IP-адрес источника — 188.184.67.127;

  - IP-адрес назначения — 192.168.1.69;

  - порт источника — 80 (HTTP);

  - порт назначения — 52480 (клиентский);

  - флаги TCP — PSH, ACK (сервер передаёт данные и подтверждает ранее принятые);

  - длина TCP-сегмента — 878 байт;

  - длина TCP-заголовка — 20 байт;

  - окно приёма (Window) — 501; масштабирование окна — 128.

- Полученный ответ подтверждает двунаправленный обмен данными в рамках установленного TCP-сеанса: клиент отправляет запрос на порт 80 сервера, сервер отвечает на клиентский порт, назначенный ОС.

Рис. 10: HTTP-ответ и параметры TCP (порт 80)

### 2.3.2	Анализ DNS (UDP)

- В Wireshark установлен фильтр dns и выполнен анализ DNS-запроса и DNS-ответа, передаваемых поверх UDP.

- Проанализирован DNS-запрос, отправленный от устройства к DNS-серверу.

- По данным захвата:

  - IP-адрес источника — 192.168.1.69;

  - IP-адрес назначения — 192.168.1.1;

  - транспортный протокол — UDP;

  - порт источника — 63313 (клиентский, временный);

  - порт назначения — 53 (DNS);

  - длина UDP-полезной нагрузки — 35 байт;

  - Transaction ID — 0x1ed8;

  - Flags — Standard query.

- Transaction ID используется для сопоставления запроса и ответа: DNS-сервер возвращает ответ с тем же идентификатором транзакции.

Рис. 11: DNS-запрос и параметры UDP (порт 53)

- Проанализирован DNS-ответ, полученный от DNS-сервера.

- По данным захвата:

  - IP-адрес источника — 192.168.1.1;

  - IP-адрес назначения — 192.168.1.69;

  - транспортный протокол — UDP;

  - порт источника — 53 (DNS);

  - порт назначения — 63313 (клиентский);

  - Transaction ID — 0x1ed8 (совпадает с запросом);

  - Flags — Standard query response, No error;

  - Answer RRs — 2 (в ответе присутствуют две ресурсные записи).

- Использование UDP для DNS отражает модель «запрос–ответ» без установления соединения: необходимая надёжность достигается повтором запроса при отсутствии ответа, а краткие сообщения минимизируют накладные расходы.

Рис. 12: DNS-ответ и параметры UDP

### 2.3.3	Анализ QUIC (UDP)

- В Wireshark установлен фильтр quic и выполнен анализ пакетов QUIC, зафиксированных при обращении к внешним ресурсам (HTTPS/HTTP3).

- Проанализирован QUIC-пакет (тип Initial), отправленный от устройства к удалённому узлу.

- По данным захвата:

  - IP-адрес источника — 192.168.1.69;

  - IP-адрес назначения — 146.75.121.91;

  - протокол — QUIC (работает поверх UDP);

  - Header Form — Long Header;

  - Packet Type — Initial;

  - Version — 1 (0x00000001);

  - Packet Number Length — 1 байт;

  - Destination Connection ID Length — 8;

  - Destination Connection ID — 77058adeee4b870c.

- QUIC использует Connection ID для идентификации соединения на уровне QUIC поверх UDP, что позволяет сохранять соединение при изменении сетевых параметров (например, при смене IP/маршрута).

Рис. 13: QUIC Initial: параметры заголовка и Connection ID

- Проанализирован QUIC-пакет (Initial), полученный устройством от удалённого узла.

По данным захвата: - IP-адрес источника — 146.75.121.91; - IP-адрес назначения — 192.168.1.69; - протокол — QUIC поверх UDP; - Header Form — Long Header; - Packet Type — Initial; - Version — 1 (0x00000001); - Packet Number Length — 2 байта; - Source Connection ID Length — 17; - Source Connection ID — f6b296f219f55030078ddc1e885930e148.

Данный кадр подтверждает двусторонний обмен в рамках QUIC-соединения: обе стороны используют свои идентификаторы соединения (SCID/DCID) и ведут обмен пакетами без классической TCP-установки соединения.

Рис. 14: QUIC Initial: ответный пакет и Source Connection ID

- После завершения анализа захват трафика в Wireshark был остановлен.

## 2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

### 2.4.1	Захват TCP-трафика и выбор соединения

- Запущена программа Wireshark и выбран активный сетевой интерфейс беспроводной сети. После запуска подтверждено начало захвата трафика.

- Для генерации TCP-соединений в браузере выполнено обращение к веб-сайту, работающему по протоколу HTTP/HTTPS, что привело к установлению TCP-сеансов между устройством и удалёнными серверами.

- В списке пакетов Wireshark были отфильтрованы TCP-пакеты и выбран поток, соответствующий установлению TCP-соединения между узлами 192.168.1.69 и 188.184.67.127.

Рис. 15: Общий список TCP-пакетов и выбранный поток

### 2.4.2	Анализ этапов TCP handshake

Установление TCP-соединения происходит в три этапа (трёхстороннее рукопожатие).

Первый этап — SYN

Клиент (192.168.1.69) инициирует соединение, отправляя серверу TCP-сегмент с установленным флагом SYN.

Характеристики сегмента: - порт источника — 50071 (клиентский); - порт назначения — 80 (HTTP); - флаг TCP — SYN; - номер последовательности (Sequence Number) — 0; - размер окна — 64240; - длина TCP-заголовка — 32 байта (присутствуют TCP-опции, включая MSS и масштабирование окна).

Данный сегмент сообщает серверу о намерении установить соединение и начальном номере последовательности клиента.

Рис. 16: TCP SYN от клиента

Второй этап — SYN, ACK

Сервер (188.184.67.127) отвечает клиенту сегментом с установленными флагами SYN и ACK.

Характеристики сегмента: - порт источника — 80; - порт назначения — 50071; - флаги TCP — SYN, ACK; - номер последовательности — 0; - номер подтверждения — 1; - размер окна — 63744.

ACK подтверждает получение SYN от клиента, а SYN со стороны сервера указывает его начальный номер последовательности.

Третий этап — ACK

Клиент завершает установление соединения, отправляя серверу сегмент с установленным флагом ACK.

Характеристики сегмента: - порт источника — 50071; - порт назначения — 80; - флаг TCP — ACK; - номер последовательности — 1; - номер подтверждения — 1.

После передачи данного сегмента TCP-соединение считается установленным, и стороны могут начинать обмен прикладными данными.

Рис. 17: TCP ACK — завершение handshake

- После установления соединения были зафиксированы TCP-сегменты с флагами PSH, ACK, содержащие данные протокола HTTP, а также сегменты FIN, ACK, используемые для корректного завершения соединения.

- Завершение TCP-сеанса подтверждается обменом сегментами с флагами FIN и ACK, после чего одна из сторон может отправить сегмент RST для принудительного закрытия соединения.

### 2.4.3	Анализ графика потока TCP

- В меню Wireshark «Статистика» был выбран пункт «График потока».

На графике визуально отображены: - направление передачи TCP-сегментов между клиентом и сервером; - этапы SYN → SYN/ACK → ACK; - передача данных (PSH, ACK); - завершение соединения (FIN, ACK, RST).

График наглядно демонстрирует изменение номеров последовательности и подтверждения, а также подтверждает корректную реализацию механизма TCP handshake.

Рис. 18: График потока TCP в Wireshark

- После завершения анализа захват трафика в Wireshark был остановлен.

# 3	Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы функционирования сетевых протоколов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI. С использованием Wireshark выполнен захват и анализ трафика ARP, ICMP, HTTP, DNS, QUIC и TCP. Определены параметры сетевого подключения, MAC- и IP-адреса, а также особенности их использования при передаче данных. Проанализирован механизм установления TCP-соединения (three-way handshake) и подтверждена корректная работа сетевого стека операционной системы.